6.4.4. Đo độ trễ clock-to-Q và ước lượng Fmax sau layout

Độ trễ clock-to-Q (t_cq) được đo từ cạnh chốt của CLK đến thời điểm ngõ ra Q chuyển qua mức 50% VDD. Với VDD = 1.2 V, ngưỡng đo được chọn là 0.6 V. Khi đo t_cq_rise, D được giữ ổn định ở mức 1 trước cạnh clock để Q chuyển từ 0 lên 1. Khi đo t_cq_fall, D được giữ ổn định ở mức 0 trước cạnh clock để Q chuyển từ 1 xuống 0. Các phép đo trong phần này được thực hiện trên post-layout extracted netlist nên đã bao gồm ảnh hưởng ký sinh sau layout.

Hình 6.4.4.1. Testbench đo độ trễ clock-to-Q của D Flip-Flop post-layout.

Hình 6.4.4.2. Cấu hình nguồn VPULSE và tham số mô phỏng dùng cho phép đo t_cq.

Kết quả đo clock-to-Q

Hình 6.4.4.3. Waveform đo t_cq_fall trên post-layout.

Từ waveform, đo từ cạnh lên của CLK tại mức 0.6 V đến cạnh xuống của Q tại mức 0.6 V, thu được t_cq_fall xấp xỉ 65.8 ps. Làm tròn theo sai số đọc cursor, chọn t_cq_fall = 66 ps.

Hình 6.4.4.4. Waveform đo t_cq_rise trên post-layout.

Tương tự, đo từ cạnh lên của CLK tại mức 0.6 V đến cạnh lên của Q tại mức 0.6 V, thu được t_cq_rise khoảng 77.2-77.4 ps. Trong bảng tổng hợp, chọn t_cq_rise = 77.4 ps.

Do t_cq_rise lớn hơn t_cq_fall, giá trị dùng để ước lượng chu kỳ tối thiểu là t_cq_max = 77.4 ps.

Bảng 6.4.4.1. Tổng hợp thông số timing post-layout dùng để ước lượng Fmax.

| Thông số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| t_cq_fall | 66 ps | CLK 50% -> Q falling 50% |
| t_cq_rise | 77.4 ps | CLK 50% -> Q rising 50% |
| t_cq_max | 77.4 ps | Chọn giá trị lớn hơn giữa rise/fall |
| t_setup_post-layout | 30 ps | Lấy từ sweep setup post-layout |
| Tmin lý thuyết | 107.4 ps | t_cq_max + t_setup |
| Fmax lý thuyết | 9.31 GHz | 1 / 107.4 ps |

Ước lượng Fmax theo công thức timing

Công thức ước lượng tần số hoạt động tối đa được tham khảo từ tài liệu Stanford EE371 - Latch and Flip-Flop Design, slide Flip-Flop Delay. Theo tài liệu này, tốc độ của một flip-flop trong hệ thống không nên đánh giá chỉ bằng riêng độ trễ clock-to-Q, mà phải xét tổng của độ trễ clock-to-Q, độ trễ logic tổ hợp, setup time và clock skew.

Hình 6.4.4.5. Công thức Flip-Flop Delay trong tài liệu Stanford EE371 - Latch and Flip-Flop Design.

Tmin = tCQ_max + Tlogic + tsetup + Tskew

Fmax = 1 / Tmin

Trong bài này, mạch kiểm chứng Fmax dùng chuỗi hai D Flip-Flop post-layout và không đặt mạch logic tổ hợp ở giữa, nên Tlogic = 0. Clock ngoài được cấp lý tưởng cho hai DFF nên Tskew được xem xấp xỉ bằng 0 trong phần tính lý thuyết.

Clock inverter nằm bên trong cell D Flip-Flop và đã được layout/extract chung với DFF. Vì vậy, độ trễ của clock inverter và ký sinh đường clock nội bộ đã được tính trong t_cq và t_setup đo từ post-layout, không được cộng thêm một lần nữa vào công thức Fmax.

Tmin = tCQ_max + tsetup = 77.4 ps + 30 ps = 107.4 ps

Fmax lý thuyết = 1 / 107.4 ps ≈ 9.31 GHz

Kiểm chứng bằng sweep chu kỳ clock

Để kiểm chứng thực tế, chu kỳ clock được sweep quanh vùng giới hạn lý thuyết bằng testbench gồm hai D Flip-Flop post-layout mắc nối tiếp. Cách mắc này giúp quan sát không chỉ ngõ ra Q của DFF thứ nhất mà còn ngõ ra Q2 của DFF thứ hai, từ đó đánh giá xem dữ liệu có còn được truyền ổn định qua chu kỳ kế tiếp hay không.

Hình 6.4.4.6. Testbench kiểm chứng Fmax bằng chuỗi hai D Flip-Flop post-layout.

Hình 6.4.4.7. Kết quả mô phỏng post-layout khi sweep chu kỳ clock TPER.

Khi TPER giảm quá thấp, ngõ ra Q2 không còn đạt mức logic rõ ràng và xuất hiện spike/ringing, cho thấy mạch không còn ổn định ở chu kỳ đó. Vì vậy, giá trị Fmax cuối cùng không chỉ lấy theo công thức lý thuyết, mà cần được chốt bằng waveform sweep post-layout.

Bảng 6.4.4.2. Kết quả sweep chu kỳ clock post-layout.

| TPER | Tần số tương ứng | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| 170 ps | 5.88 GHz | Q và Q2 còn đạt mức logic rõ |
| 160 ps | 6.25 GHz | Chu kỳ nhỏ nhất còn đo được đầy đủ rise/fall ổn định |
| 150 ps | 6.67 GHz | Không chốt pass vì waveform không còn đủ rõ để đo ổn định cả cạnh lên và cạnh xuống |
| 140 ps | 7.14 GHz | Fail rõ hơn, Q2 méo và không đạt mức logic chắc chắn |

Từ kết quả sweep post-layout và phép đo trên DFF đơn, TPER = 160 ps là chu kỳ nhỏ nhất còn đo được đầy đủ cả cạnh lên và cạnh xuống ổn định. Ở TPER = 150 ps, waveform không còn đủ rõ để xác định rise/fall một cách tin cậy nên không được chốt là pass. Do đó, giá trị Fmax thực nghiệm được chọn là:

Fmax_post-layout = 1 / 160 ps = 6.25 GHz

Như vậy, Fmax lý thuyết tính theo công thức Stanford EE371 là khoảng 9.31 GHz, còn Fmax thực nghiệm sau layout được chốt theo sweep transient là khoảng 6.25 GHz. Giá trị thực nghiệm thấp hơn vì đã phản ánh ký sinh layout, tải clock, độ dốc cạnh clock, sự ổn định của node nội bộ và yêu cầu ngõ ra phải có đủ cả cạnh lên/cạnh xuống rõ ở chu kỳ kế tiếp.

Kết quả này cho thấy D Flip-Flop sau layout vẫn đạt tốc độ cao ở công nghệ CMOS 90 nm. Tuy nhiên, khi đưa vào hệ thống thực tế, tần số sử dụng nên dựa trên kết quả sweep post-layout thay vì chỉ dựa vào giới hạn lý thuyết của t_cq và t_setup.

Đối chiếu với DFF đơn và cấu hình có buffer

Bên cạnh testbench chuỗi hai DFF, nhóm mô phỏng thêm DFF đơn để kiểm tra trực tiếp dạng sóng Q ở từng chu kỳ. Hai trường hợp được so sánh là DFF gốc không thêm buffer và DFF có buffer tại ngõ ra Q. Các hình này dùng để đối chiếu chất lượng waveform và khả năng drive tải, không thay thế cho phép đo t_cq lõi đã trình bày ở trên.

Hình 6.4.4.8. Waveform D Flip-Flop đơn post-layout tại TPER = 200 ps, chưa thêm buffer ngõ ra.

Hình 6.4.4.9. Waveform D Flip-Flop đơn post-layout tại TPER = 200 ps khi thêm buffer ở ngõ ra Q.

Hình 6.4.4.10. Waveform D Flip-Flop đơn post-layout tại TPER = 160 ps, còn đo được cả rise và fall ổn định.

Hình 6.4.4.11. Waveform D Flip-Flop đơn post-layout tại TPER = 160 ps khi thêm buffer ngõ ra Q.

Tại TPER = 200 ps, cả DFF gốc và DFF có buffer đều cho waveform ổn định. Khi giảm chu kỳ xuống TPER = 160 ps, waveform của DFF gốc vẫn còn đo được cạnh lên và cạnh xuống, còn cấu hình có buffer cho mức Q vuông và rõ hơn ở ngõ ra ngoài.

Tuy nhiên, buffer là tầng phụ sau cell DFF nên độ trễ đo tại ngõ ra sau buffer đã bao gồm thêm trễ của tầng đệm. Vì vậy, buffer chỉ được dùng để khảo sát khả năng drive và cải thiện dạng sóng ngõ ra, còn Fmax chính của thiết kế vẫn được chốt theo DFF post-layout ở TPER = 160 ps, tương ứng 6.25 GHz.