NOTE TỔNG QUÁT
CMOS VLSI / THIẾT KẾ VI MẠCH SỐ

Tóm tắt “cần biết gì” và “cần ghi nhớ gì” từ bộ tài liệu giảng dạy

Mục tiêu của bộ note Nắm khung kiến thức từ transistor → cổng logic → layout → mô hình trễ → logical effort → công suất → SPICE. Phân biệt rõ phần “bản chất vật lý”, “công thức cần nhớ”, và “cách áp dụng khi làm bài / mô phỏng / thiết kế”. Ưu tiên nhớ các quy tắc xuyên suốt vì chúng xuất hiện lặp lại ở hầu hết chương.

# 1. Bức tranh tổng quát của bộ tài liệu

Luồng học của bộ slide đi theo thứ tự rất rõ: bắt đầu từ cấu trúc vật liệu bán dẫn và transistor CMOS, sau đó xây cổng logic, rồi sang layout/fabrication, mô hình dòng–áp và điện dung, các hiệu ứng không lý tưởng, đáp ứng DC/transient, ước lượng trễ bằng RC và Elmore, tối ưu tốc độ bằng logical effort, phân tích công suất, và cuối cùng là mô phỏng SPICE.

| Phần | Vai trò trong mạch kiến thức |
| --- | --- |
| Lecture 0 – Introduction | Nền tảng vật liệu, p-n junction, nMOS/pMOS, inverter/NAND/NOR, mask/layout, fabrication, λ-rules. |
| Lecture 1 – Circuits & Layout | Thiết kế static CMOS, conduction complement, pass transistor, transmission gate, mux, latch/flip-flop, stick diagram, standard cell. |
| Lecture 3 – CMOS Transistor Theory | MOS capacitor, vùng hoạt động cutoff/linear/saturation, phương trình Shockley, điện dung cổng/khuếch tán. |
| Lecture 4 – Nonideal Transistor Theory | Mobility degradation, velocity saturation, channel length modulation, body effect, DIBL, short-channel, leakage, process corners. |
| Lecture 5 – DC & Transient Response | DC transfer curve, noise margin, đáp ứng bước, định nghĩa delay, RC model, Elmore delay. |
| Lecture 6 – Logical Effort | d = gh + p, path effort, branching effort, số tầng tối ưu, sizing tối ưu. |
| Lecture 7 – Power | Dynamic power, short-circuit power, static power, activity factor, kỹ thuật giảm công suất. |
| Lecture 8 – SPICE Simulation | Cấu trúc netlist, .dc, .tran, subckt, .measure, tối ưu tham số, đo công suất, suy logical effort từ mô phỏng. |

# 2. Các ý phải hiểu thật chắc

• CMOS là logic bổ sung: Mọi cổng static CMOS gồm mạng kéo lên pMOS và mạng kéo xuống nMOS. Hai mạng là conduction complement của nhau: nối tiếp ↔ song song. Đây là quy tắc gốc để tự vẽ NAND/NOR/AOI/OAI.

• nMOS và pMOS không đối xứng: nMOS bật khi gate = 1, kéo xuống tốt và truyền strong 0 nhưng weak 1; pMOS bật khi gate = 0, kéo lên tốt và truyền strong 1 nhưng weak 0. Muốn truyền tốt cả 0 và 1 phải dùng transmission gate.

• Transistor không phải công tắc lý tưởng: Dòng dẫn phụ thuộc Vgs, Vds, Vt và còn phụ thuộc hiệu ứng ngắn kênh, DIBL, body effect, nhiệt độ và công nghệ.

• Tốc độ do dòng và điện dung quyết định: Từ I = C·dV/dt suy ra muốn nhanh thì phải tăng dòng kéo/đẩy hoặc giảm tổng điện dung tải.

• Delay không chỉ do logic, mà còn do layout: Diffusion lớn, dây dài, contact nhiều, chia sẻ diffusion chưa tốt đều làm tăng C và tăng trễ.

• Thiết kế nhanh là bài toán phân tầng: Không phải cứ ít tầng là nhanh nhất; logical effort cho thấy nên chọn số tầng sao cho stage effort gần nhau, thường quanh 4.

• Công suất động phụ thuộc mạnh vào VDD: Pdynamic = αCVDD²f nên giảm điện áp là biện pháp hiệu quả nhất để giảm công suất động.

• SPICE là công cụ xác nhận cuối: Ước lượng tay cho insight; SPICE dùng để xác nhận delay, công suất, biên dạng sóng và tối ưu sizing.

# 3. Công thức và quy tắc nên thuộc

| Nhóm | Công thức / quy tắc | Ghi nhớ nhanh |
| --- | --- | --- |
| Vùng hoạt động nMOS | Cutoff: Vgs < Vt Linear: Vgs > Vt và Vds < Vgs − Vt Saturation: Vgs > Vt và Vds ≥ Vgs − Vt | pMOS dùng dấu điện áp đảo ngược. |
| Shockley model | Linear: Ids = β[(Vgs−Vt)Vds − Vds²/2] Saturation: Ids = β(Vgs−Vt)²/2 β = μCox(W/L) | Dùng để hiểu xu hướng và làm bài tay. |
| Pass transistor | nMOS pass cao nhất ≈ VDD − Vtn pMOS pass thấp nhất ≈ ¦Vtp¦ | Transmission gate giải quyết mức suy giảm. |
| Dynamic power | Pdynamic = α C VDD² f | Nhớ 4 đòn bẩy: α, C, VDD, f. |
| Delay RC | Ước lượng bậc 1: tpd ≈ R·C | Nhanh để so sánh phương án. |
| Elmore delay | tpd ≈ Σ(Rđường từ nguồn đến nút i × Ci) | Rất hữu ích cho mạng RC cây/ladder. |
| Logical effort | d = gh + p F = GBH f̂ = F^(1/N) D ≈ Nf̂ + P N ≈ log₄F | Stage effort tối ưu thường gần 4. |
| Noise margins | NMH = VOH − VIH NML = VIL − VOL | Chọn VIL/VIH tại điểm slope = −1 của VTC. |

# 4. Cần ghi nhớ theo từng chủ đề

## 4.1 Transistor, vật liệu và fabrication

Silicon tinh khiết dẫn kém; pha tạp nhóm V tạo n-type, nhóm III tạo p-type.

MOS capacitor có ba chế độ: accumulation, depletion, inversion; transistor dẫn khi hình thành inversion channel.

Body của nMOS thường nối GND; body của pMOS thường nối VDD.

Các bước fabrication cơ bản: oxidation → photoresist → lithography → etch → implant/diffusion → polysilicon → diffusion → contact → metal.

Layout là biểu diễn mask; kích thước đặc trưng được chuẩn hóa bằng λ, với f = 2λ.

## 4.2 Cổng logic và thiết kế CMOS

Vẽ pull-down network theo điều kiện Y = 0, rồi lấy conduction complement để ra pull-up network.

NAND thường “rẻ” và nhanh hơn NOR trong CMOS vì pMOS vốn yếu hơn nMOS.

Compound gate (AOI/OAI) cho phép thực hiện hàm đảo phức hợp trong một tầng, thường nhanh hơn ghép nhiều cổng rời.

Standard cell cần cùng chiều cao, rail VDD/GND thẳng hàng, pMOS ở trên, nMOS ở dưới, có well/substrate tap.

## 4.3 Pass transistor, latch, flip-flop

Pass transistor đơn lẻ làm suy giảm mức logic; transmission gate truyền mức tốt hơn.

Tristate buffer tạo mức Z khi disable; useful cho bus nhưng phải kiểm soát contention.

D latch trong suốt theo mức clock; D flip-flop là ghép master–slave hai latch.

Clock skew có thể gây race/hold-time failure; nonoverlapping clocks là cách an toàn trong lớp học.

## 4.4 Mô hình transistor thực

Mobility degradation và velocity saturation làm Ion thực tế thấp hơn mô hình lý tưởng.

Channel length modulation làm dòng trong saturation vẫn tăng theo Vds.

Body effect: tăng Vsb thường làm tăng Vt.

DIBL: tăng Vds làm giảm ngưỡng hiệu dụng, tăng dòng rò.

Leakage cần nhớ ba nguồn chính: subthreshold, gate leakage, junction leakage.

## 4.5 DC, transient và delay

Điểm cân bằng DC của inverter thỏa Idsn = |Idsp|.

Đường đặc tính truyền đạt (VTC) giúp đọc switching point, VIL, VIH, VOH, VOL và noise margins.

Cần phân biệt propagation delay, contamination delay, rise time, fall time.

RC model giúp ước lượng nhanh; Elmore delay hữu ích khi mạng có nhiều transistor nối tiếp và nhiều nút ký sinh.

Chia sẻ diffusion/contact hợp lý có thể giảm output capacitance đáng kể.

## 4.6 Logical effort

Logical effort đo độ ‘khó lái tải’ của cổng so với inverter cùng khả năng cấp dòng.

Trong catalog cơ bản: inverter g=1; NAND tăng dần theo số ngõ vào; NOR còn lớn hơn NAND nên thường chậm hơn.

Đường nhanh nhất đạt được khi các stage effort gần bằng nhau.

Logical effort chủ yếu tối ưu tốc độ, không trực tiếp tối ưu công suất hay diện tích.

## 4.7 Power

Mỗi lần nạp/xả tụ đều tiêu tán năng lượng; khi lên mức, nguồn cấp cấp CVDD², trong đó một nửa lưu vào tụ, một nửa mất trên transistor.

Dynamic power là thành phần lớn ở mạch chuyển mạch nhiều; static power quan trọng khi công nghệ nhỏ và transistor nhiều.

Giảm activity bằng clock gating là kỹ thuật rất mạnh.

Giảm leakage: multiple-Vt, stack effect, body bias, power gating.

## 4.8 SPICE

Một SPICE deck tốt phải có: comment rõ ràng, nguồn, phần tử, model/include, stimulus, câu lệnh phân tích và .measure.

DC analysis để vẽ I-V hoặc transfer curve; transient analysis để đo delay/rise/fall/power.

Subckt giúp tái sử dụng cell chuẩn như inverter.

Tối ưu tham số bằng sweep/optimize rất hữu ích khi tìm P/N ratio hoặc sizing.

# 5. Các nhầm lẫn rất hay gặp

Nhầm điều kiện linear/saturation giữa nMOS và pMOS.

Quên rằng source của MOS được quy ước là cực có điện thế thấp hơn với nMOS và cao hơn với pMOS trong phân tích vùng làm việc.

Dùng pass transistor đơn lẻ rồi vẫn giả sử đầu ra đạt logic rail đầy đủ.

Cho rằng delay chỉ phụ thuộc số tầng logic, trong khi điện dung và branching thường mới là phần quyết định.

Nhầm propagation delay với rise/fall time hoặc contamination delay.

Nhầm parasitic delay p của logical effort với công suất hay điện dung ký sinh thuần túy; p là tham số delay chuẩn hóa.

Tính dynamic power mà quên activity factor α.

Đọc kết quả SPICE nhưng không kiểm tra dạng kích thích, thời gian đo và điều kiện tải.

# 6. Cách học và cách ôn hiệu quả từ bộ slide này

Học theo chuỗi: transistor → inverter → NAND/NOR → mux/latch → VTC/delay → logical effort → power → SPICE. Không nên học rời rạc.

Mỗi chương nên tự trả lời 3 câu: (1) mô hình vật lý là gì, (2) công thức nào dùng để tính nhanh, (3) áp dụng vào cổng CMOS thế nào.

Với mọi cổng mới, luôn tập ba việc: vẽ pull-up/pull-down, ước lượng C và R, rồi đoán gate đó nhanh/chậm hơn inverter hay NAND2.

Khi ôn thi, ưu tiên làm bảng tổng hợp ký hiệu: Vgs, Vds, Vt, β, g, h, p, F, B, α, Ion, Ioff.

Luôn đối chiếu bài tính tay với trực giác: tăng W thì R giảm nhưng C tăng; thêm tầng có thể nhanh hơn nếu tải lớn; giảm VDD giảm power mạnh nhưng chậm hơn.

# 7. Checklist ngắn: đây là phần nên nhớ lâu dài

| Nhớ chắc | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| nMOS strong 0 / weak 1; pMOS strong 1 / weak 0 | Quyết định khi nào phải dùng transmission gate. |
| Pull-up là complement của pull-down | Quy tắc vẽ mọi cổng static CMOS. |
| β = μCox(W/L) | Liên hệ trực tiếp giữa sizing và dòng dẫn. |
| tpd ≈ RC và Elmore delay | Ước lượng nhanh tốc độ trước khi mô phỏng. |
| d = gh + p | Công thức lõi để tối ưu đường logic. |
| Pdynamic = αCVDD²f | Công thức lõi để phân tích công suất động. |
| Leakage tăng mạnh ở công nghệ nhỏ | Cần nhớ khi so sánh công suất tĩnh và động. |
| SPICE xác nhận, không thay hiểu mô hình | Cần hiểu vì sao kết quả đúng/sai. |

# 8. Nguồn tài liệu đã dùng để lập note

chapter1-intro.pdf

chapter2-cktlay.pdf

chapter3-transistors.pdf

chapter4-nonideal.pdf

chapter5-dctran.pdf

chapter6-logicaleffort.pdf

chapter7-power.pdf

chapter8-spice.pdf